ชื่อโครงงาน Force feedback in RC car scale

นายภารุจ เอื้อสุดกิจ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2568

*** ไม่ต้องพิมพ์สารบัญเอง ***

หากจะพิมพ์เนื้อหาที่มีหัวข้อย่อย ให้ใช้ Heading 1,2,3 ของ Word (set ไว้ให้แล้ว)

เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้ไปที่แถบด้านบน References => Update Table สารบัญจะอัพเดทให้เอง

ลองเล่นกับ format ดูก่อนได้ ทำเสร็จแล้วลบกล่องข้อความนี้ทิ้ง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	4

1.1 ที่มา ความสำคัญ	4

1.2 ประโยคปัญหางานวิจัย (Problem Statement)	4

1.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs and Outcomes)	4

ผลผลิต	4

ผลลัพธ์	4

1.4 ความต้องการของระบบ (Requirements)	4

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย (Scopes)	4

1.6 ข้อกำหนดของงานวิจัย (Assumptions)	5

1.7 ขั้นตอนการดำเนินงาน	5

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัย/การศึกษาที่เกี่ยวข้อง	6

2.1 แนวทางการประมาณค่าผ่าน Machine Learning-based Approach	6

2.1.1 หลักการและรายละเอียดสำคัญ	6

2.2 งานวิจัยด้านการควบคุมผ่าน Control-based Approach	6

2.2.1 หลักการและรายละเอียดสำคัญ	6

การสรุปและแนวทางการเลือกใช้สำหรับโครงงาน	7

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	8

3.1 การออกแบบและประกอบฮาร์ดแวร์	8

3.1.1 ระบบบังคับเลี้ยวและขับเคลื่อน	8

3.1.2 ระบบวัดแรงต้าน	8

3.1.2 ระบบตรวจวัดการเคลื่อนที่	8

3.2 ระบบการสื่อสารและซอฟต์แวร์ควบคุม	8

3.2.1 การเชื่อมต่อ	8

3.2.2 ระบบควบคุมและอัลกอริทึม	9

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง/วิจัย	10

4.1[หัวข้อ]	10

4.1.1 [หัวข้อย่อย]	10

4.2[หัวข้อ]	10

บทที่ 5 บทสรุป	11

5.1[หัวข้อ]	11

5.1.1 [หัวข้อย่อย]	11

5.2[หัวข้อ]	11

เอกสารอ้างอิง	12

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มา ความสำคัญ

รถบังคับวิทยุ (RC cars) ในปัจจุบันมักใช้ตัวส่งสัญญาณแบบ Pistol-grip ซึ่งขาดการตอบสนองเชิงฟิสิกส์ (Physical feedback) ไปยังผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่จึงได้รับเพียงข้อมูลทางสายตา (Visual feedback) ทำให้ขาดความสมจริงและไม่สามารถรับรู้พฤติกรรมของรถในขณะนั้นได้

## 1.2 ประโยคปัญหางานวิจัย (Problem Statement)

เนื่องจากตัวส่งสัญญาณแบบเดิมไม่สามารถให้ข้อมูลการขับขี่ที่สมจริง จึงจำเป็นต้องพัฒนา "Steering force feedback system” สำหรับรถบังคับวิทยุ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมของยานพาหนะให้ผู้ขับขี่รับรู้และสร้างความรู้สึกการบังคับที่สมจริง

## 1.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs and Outcomes)

### ผลผลิต

1.ระบบ Force Feedback System สำหรับรถบังคับวิทยุที่ทำงานผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย

### ผลลัพธ์

1.ผู้ขับขี่สามารถรับรู้พฤติกรรมของรถผ่านแรงตอบสนองบนพวงมาลัย ทำให้การควบคุมมีความสมจริงมากขึ้น

## 1.4 ความต้องการของระบบ (Requirements)

1. สร้างแรงต้าน (Resistive torque) ได้แปรผัน

2. ส่งข้อมูลไร้สายได้ระยะอย่างน้อย 20 เมตร

3. ความหน่วง (Latency) ต่ำกว่า 70 ms

4.ความรู้สึกการตอบสนองเป็นธรรมชาติ

## 1.5 ขอบเขตของงานวิจัย (Scopes)

1. ออกแบบระบบ Force feedback แบบจำลองโดยใช้พวงมาลัย Thrustmaster T248

2. ใช้เซนเซอร์วัดกระแส (Current sensor) และ Force sensor เพื่อวัดแรงที่กระทำกับ Servo และใช้ IMU เพื่อประมวลผลระบบควบคุม

## 1.6 ข้อกำหนดของงานวิจัย (Assumptions)

1. สมมติว่าตำแหน่งพวงมาลัยจากตัวควบคุมตรงกับตำแหน่งล้อหน้า เนื่องจาก Servo มีความเร็วและแรงเพียงพอ

## 1.7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สัปดาห์ที่ 1-2: กำหนดหัวข้อและขอบเขต

- สัปดาห์ที่ 3-5: ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- สัปดาห์ที่ 6-8: เลือกฮาร์ดแวร์และออกแบบวงจร

- สัปดาห์ที่ 9-11: พัฒนาระบบสื่อสารและอัลกอริทึมควบคุม

- สัปดาห์ที่ 12-13: ประกอบและทดสอบระบบ

- สัปดาห์ที่ 14-15: ทดสอบ ประเมินผล และทำรายงานฉบับสมบูรณ์

# บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัย/การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบ Force Feedback Steering System จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลศาสตร์ของยานพาหนะและเทคนิคการประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ โดยสรุปงานวิจัยสำคัญที่สนับสนุนโครงงานได้ดังนี้:

## 2.1 แนวทางการประมาณค่าผ่าน Machine Learning-based Approach

แนวทางนี้มุ่งเน้นการประมาณค่ามุมลื่น (Slip angle) เพื่อสร้างแรงตอบสนองที่สมจริง และสะท้อนพฤติกรรมของรถผ่าน Machine Learning Model

### 2.1.1 หลักการและรายละเอียดสำคัญ

- แนวคิดหลัก: ใช้การประมาณค่ามุมลื่น (Slip angle estimation) ด้วยโมเดล Hybrid ML (Decision Tree + Linear Regression) ร่วมกับโมเดลพลศาสตร์ของยานพาหนะ (Vehicle dynamics model) เพื่อคำนวณแรงที่กระทำกับล้อหน้าและสร้างแรงป้อนกลับสู่ผู้ขับขี่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์ราคาแพงอย่าง GPS หรือระบบ Optical

- การประยุกต์ใช้: ระบบจะรับค่า Steering angle, Yaw rate และ Vehicle speed เป็นข้อมูลนำเข้า (Inputs) เพื่อประมาณแรงตอบสนองในรูปแบบ Physics-based steering torque (Aligning torque) ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงแรงต้านขณะเข้าโค้งและสถานะการลื่นไถลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

## 2.2 งานวิจัยด้านการควบคุมผ่าน Control-based Approach

[เนื้อหา]

### 2.2.1 หลักการและรายละเอียดสำคัญ

- แนวคิดหลัก: ใช้ตัวสังเกตแรงรบกวนส่วนขยาย (Extended Disturbance Observer: EDO) เพื่อประมาณแรงที่กระทำกับแร็คพวงมาลัย (Rack force) โดยตรง ซึ่งเป็นการจำลองความรู้สึกพวงมาลัย (Artificial steering feel) โดยไม่ต้องวัดแรงที่ยางรถยนต์โดยตรง

- การประยุกต์ใช้: อัลกอริทึมมีความเรียบง่าย สามารถทำงานได้แบบ Real-time บนระบบฝังตัว (Embedded real-time control) ไม่จำเป็นต้องมีโมเดลยานพาหนะที่ซับซ้อน ทำให้ระบบมีเสถียรภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว

- ข้อจำกัด: ความสมจริงของการตอบสนองขึ้นอยู่กับการปรับจูน (Tuning) พารามิเตอร์ของระบบควบคุมให้เหมาะสมกับลักษณะการขับขี่และโครงสร้างของรถแต่ละรูปแบบ

## การสรุปและแนวทางการเลือกใช้สำหรับโครงงาน

จากการศึกษาแนวทางข้างต้น โครงงานนี้เลือกใช้แนวทางที่ 2 คือการพัฒนาอัลกอริทึมควบคุมผ่านตัวสังเกตแรงรบกวน เนื่องจากมีความเหมาะสมกับทรัพยากรของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-C6 และสามารถตอบสนองการทำงานได้แบบ Real-time โดยเน้นการประมวลผลแรงต้านที่เกิดขึ้นจริงขณะบังคับเลี้ยวมาสร้างเป็นแรงป้อนกลับสู่ผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบ Force Feedback System สำหรับรถบังคับวิทยุ โดยกระบวนการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบฮาร์ดแวร์ การพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยประมวลผล การสร้างระบบสื่อสารไร้สาย และการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับควบคุมแรงตอบสนอง ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินการได้ดังนี้:

## 3.1 การออกแบบและประกอบฮาร์ดแวร์

หัวใจหลักของระบบคือไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-C6 ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรับข้อมูลและสั่งการอุปกรณ์ โดยมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลักดังนี้:

### 3.1.1 ระบบบังคับเลี้ยวและขับเคลื่อน

- เชื่อมต่อ Servo Motor (บังคับเลี้ยว) ผ่านขา GPIO 15

- ESC (ควบคุมความเร็ว) ผ่านขา GPIO 23 โดยใช้สัญญาณ PWM ความถี่ 50Hz ในการควบคุมเนื้อหา

### 3.1.2 ระบบวัดแรงต้าน

- เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า (ACS712 5A) ที่ขา GPIO 4 เพื่อตรวจวัดกระแสที่ Servo Motor ใช้ในการเลี้ยว

- Load Cell ขนาด 1 kg เพื่อวัดแรงที่กระทำกับระบบบังคับเลี้ยว

### 3.1.2 ระบบตรวจวัดการเคลื่อนที่

- IMU (BNO085 V2) เพื่อวัดความเร่งในแต่ละแกนและทิศทางของรถ โดยเชื่อมต่อผ่านบัส I2C

## 3.2 ระบบการสื่อสารและซอฟต์แวร์ควบคุม

เพื่อให้การสื่อสารระหว่างรถและตัวควบคุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Low-latency) จึงได้ออกแบบระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย

### 3.2.1 การเชื่อมต่อ

- ESP32-C6 ถูกตั้งค่าให้เป็น WiFi Access Point (SSID: ESP32-RC-CAR) เพื่อให้ตัวควบคุม (คอมพิวเตอร์) เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้โดยตรง

- ใช้โปรโตคอล UDP ผ่านพอร์ต 4210 ในการส่งข้อมูลแพ็กเกจ (Packet) ในรูปแบบ "S{steering} T{throttle}" เพื่อให้ค่า Steering (0-180) และ Throttle (-100 ถึง 100) สามารถถูกประมวลผลโดยรถทันที

### 3.2.2 ระบบควบคุมและอัลกอริทึม

- ตัวควบคุมบนคอมพิวเตอร์ พัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี Pygame และ SDL2 ในการดึงค่าจากพวงมาลัย (Steering Wheel) หรือ Controller อื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลไปยังรถ และรองรับฟังก์ชัน Force Feedback ผ่าน Haptic Effect

- อัลกอริทึมแยกส่วนการคำนวณเป็น 2 ส่วนหลัก:

  - Resistive Components: ประกอบด้วย

    - Damping ที่แปรผันตามความเร็วในการหมุนพวงมาลัย เพื่อลดอาการสะบัดและสร้างความมั่นคง

    - Stability โดยแรงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อพวงมาลัยมีการเคลื่อนที่เท่านั้น และความหนืดกลาง

    - Centering Stiffness ที่เพิ่มขึ้นตามความเร็วรถเพื่อจำลองความหนืดขณะขับขี่จริง

  - Active Components: คำนวณจากปัจจัยที่สามารถหมุนพวงมาลัยได้โดยตรง ประกอบด้วย

    - Self aligning force จำลองแรงจากมุมแคสเตอร์และความเร็วรถ

    - Gravity Compensation ตรวจวัดจากค่า a_y ของ IMU เพื่อสร้างแรงต้านเมื่อรถเอียงหรือขึ้นทางลาด

    - Surface Jolt จำลองแรงกระแทกจาก a_z ของ IMU เพื่อความสมจริง

# บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง/วิจัย

[เนื้อหา]

## 4.1[หัวข้อ]

[เนื้อหา]

### 4.1.1 [หัวข้อย่อย]

- เนื้อหา

- เนื้อหา

## 4.2[หัวข้อ]

[เนื้อหา]

# บทที่ 5 บทสรุป

[เนื้อหา]

## 5.1[หัวข้อ]

[เนื้อหา]

### 5.1.1 [หัวข้อย่อย]

- เนื้อหา

- เนื้อหา

## 5.2[หัวข้อ]

[เนื้อหา]

# เอกสารอ้างอิง

- IEEE 9568828: "Remote driving testbed with force feedback based on slip angle estimation" - งานวิจัยเกี่ยวกับการประมาณค่ามุมลื่น (Slip angle) และการสร้างแรงบิดตอบสนองตามหลักฟิสิกส์

- IEEE 9661125: "Artificial Steering Feel for Teleoperated Road Vehicle with Disturbance Observer" - งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ตัวสังเกตแรงรบกวน (Disturbance Observer) เพื่อสร้างความรู้สึกพวงมาลัยจำลอง

- Gillespie, T. D., "Fundamentals of Vehicle Dynamics" - ตำรามาตรฐานเกี่ยวกับหลักการพลศาสตร์ของยานพาหนะและทฤษฎีแรงบิดจัดแนวตัวเอง

- Balachandran, A., et al. (2014). "The virtual wheel concept for supportive steering feedback during active steering interventions."

- Guo, Q., et al. (2021). "Active suspension control strategy of multi-axle emergency rescue vehicle based on inertial measurement unit."

- Du, S., et al. (2017). "Improving observability of an inertial system by rotary motions of an IMU."